ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Λαβίδα καψουλόρηξης

Με λεπτούς άξονες υπό γωνία 45ο, στρογγυλή λαβή, υλικό ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316, και χρώμιο 17.523, μιας χρήσης.

2) Συσκευή έκπλυσης ηλεκτρική ή με μπαταρίες διαφόρων ταχυτήτων πλύσεως για διάφορες εφαρμογές.

- Να χρησιμοποιεί μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές με απουσία υδραργύρου.

- Να αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα, αντλία, πιστόλι, λαβή, μπαταρίες, ρύγχη, διάφορα εξαρτήματα.

- Να διαθέτει (2) ταχύτητες πίεσης ΥΨΗΛΗ και ΧΑΜΗΛΗ.

- Να διαθέτει δύο ρύγχη με προστατευτικά (splash shield) ανάλογα με το είδος του περιστατικού (μακρύ, κοντό).

- Να διαθέτει γραμμή σωλήνα για τη σύνδεση με την αναρρόφηση, να διαθέτει γραμμή σωλήνα για σύνδεση με τον ορό με κλιπ κλειδώματος ροής. Η θήκη μπαταρίας να διαθέτει γάντζο στερέωσης, η ένταση ήχου χρήσης να μην ξεπερνά τα 75 decibel,  αποστειρωμένο σε οξείδιο του αιθυλαινίου.

3) Λάστιχο παροχέτευσης τύπου latex – Σωλήνας σιλικόνης 10 Χ 14 mm)

Υλικό Elsil MT (Peroxide Cured) Silicone (VMQ Quality), για ιατρική χρήση, εύρος θερμοκρασιών -50 έως + 220 βαθμούς Κελσίου, επιμήκυνση έως 100%, αντοχή σε υπέρθερμο και κορεσμένο ατμό έως 145 βαθμούς Κελσίου, plasma, UV, gamma, πλήρως ανενεργό υπόστρωμα.