ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση της υγρομόνωσης της ταράτσας του συνδετηρίου Νο1.

  - Αποξήλωση.

Αποξήλωση και απομάκρυνση όλης της παλαιάς φθαρμένης μόνωσης των ταρατσών του Διοικητηρίου, συνολικής επιφανείας  380m2 περίπου. Καθαρισμός των επιστρώσεων, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης εκτός των χώρων του Νοσοκομείου.

Αποξήλωση όλων των μαρμάρων περιμετρικά της ταράτσας.

  - Καθαρισμός ταράτσας

Θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός της ταράτσας και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών της ταράτσας.

  - Μόνωση ταράτσας.

  - Επίστρωση με ελαστομερή ασφαλτική μεμεβράνη, βάρους 4,5gr/m2, με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη έγχρωμης ψηφίδας από την μία πλευρά και φύλλο πολυαιθυλενίου από την άλλη, συνολικής επιφανείας  380m2 περίπου.

  - Η επικάλυψη των φύλλων της μεμβράνης θα είναι 10cm και θα σηκωθεί στα κατακόρυφα τοιχία όσο χρειάζεται προκειμένου να καλύψει και τις περιοχές όπου αποξηλώθηκαν τα μάρμαρα και στις υδρορροές θα κολληθεί στην εσωτερική επιφάνεια, δημιουργώντας μια στεγανωτική λεκάνη όπου τα νερά θα αποχετεύονται μέσω των υδρορροών.

  - Στεγάνωση όλων των σημείων που είναι πακτωμένα στις επιφάνειες εφαρμογής (σωλήνες, σίδερα, ιστοί κλπ).

  - Συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες μετακινήσεις διαφόρων υλικών όπως των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών κ.α., προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποξήλωση και η τοποθέτηση των μεμβρανών.

  - Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης.

  - Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων.

Όλα τα άχρηστα υλικά (παλαιά & νέα) θα μεταφερθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο εκτός των χώρων του Νοσοκομείου, σε χωματερή με δική του ευθύνη και όλη η επιφάνεια της ταράτσας θα παραδοθεί καθαρή.

- Ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με πολυεστερικό οπλισμό,

κόστους (380m2 x 16,50€/m2)

- Κάδος απορριμμάτων,

ΓΕΝΙΚΑ

- Όλα  τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του Νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο.

- Όλα τα μερεμέτια ή φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν. Ακόμα κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.

- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές  και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες.

- Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου – προμηθευτή – κατασκευαστή, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει Εγγύηση Καλής Κατασκευής και Λειτουργίας από την ημέρα παράδοσης - παραλαβής του έργου.

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο (2) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν να τα αναφέρει εγγράφως

- Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ  κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.